	BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 81/QĐ-ĐTĐL
	Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thị trường điện lực,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tính toán giá trị nước hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 18/QĐ-ĐTĐL ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Cục Điều tiết điện lực ban hành Quy trình tính toán giá trị nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc đơn vị điện lực và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Dương Quang (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, PC, TTĐL.
	CỤC TRƯỞNG




Đặng Huy Cường


QUY TRÌNH
TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-ĐTĐL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự và trách nhiệm của các đơn vị trong việc tính toán giá trị nước các hồ thủy điện trong thị trường phát điện cạnh tranh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị sau đây:

1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

2. Đơn vị mua buôn duy nhất.

3. Đơn vị phát điện.

4. Đơn vị truyền tải điện.

5. Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy trình này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đơn vị mua buôn duy nhất là Đơn vị mua điện duy nhất trong thị trường điện, có chức năng mua toàn bộ điện năng qua thị trường điện và qua hợp đồng mua bán điện.

2. Đơn vị phát điện là đơn vị sở hữu một hoặc nhiều nhà máy điện tham gia thị trường điện và ký hợp đồng mua bán điện cho các nhà máy điện này với Đơn vị mua buôn duy nhất.

3. Đơn vị truyền tải điện là đơn vị điện lực được cấp phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành lưới điện truyền tải quốc gia.

4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là đơn vị chỉ huy điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện.

5. Giá trị nước là mức giá biên kỳ vọng tính toán cho lượng nước tích trong các hồ thủy điện khi được sử dụng để phát điện thay thế cho các nguồn nhiệt điện trong tương lai, tính quy đổi cho một đơn vị điện năng.

6. Hệ thống thông tin thị trường điện là hệ thống các trang thiết bị và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, trao đổi thông tin thị trường điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quản lý.

7. Khối phụ tải là thông số sử dụng trong mô hình tính toán giá trị nước, được xác định từ một cặp giá trị (khoảng thời gian (giờ); phụ tải (MWh)). Trong tính toán giá trị nước, phụ tải một tuần bao gồm tối thiểu 05 (năm) khối phụ tải.

8. Mô hình tính toán giá trị nước là hệ thống phần mềm tối ưu thủy nhiệt điện để tính toán giá trị nước được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sử dụng trong lập kế hoạch vận hành năm tới, tháng tới và tuần tới.

9. Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu là nhà máy thuỷ điện lớn có vai trò quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh do nhà nước độc quyền xây dựng và vận hành.

10. Nhóm nhà máy thủy điện bậc thang là tập hợp các nhà máy thủy điện, trong đó lượng nước xả từ hồ chứa của nhà máy thuỷ điện bậc thang trên chiếm toàn bộ hoặc phần lớn lượng nước về hồ chứa nhà máy thuỷ điện bậc thang dưới và giữa hai nhà máy điện này không có hồ chứa điều tiết nước lớn hơn một tuần.

11. Năm N là năm hiện tại vận hành thị trường điện, được tính theo năm dương lịch.

12. Quy trình Lập kế hoạch vận hành thị trường điện là Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm, tháng và tuần tới do Cục Điều tiết điện lực ban hành theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

13. Tháng M là tháng hiện tại vận hành thị trường điện, được tính theo tháng dương lịch.

14. Tuần T là tuần hiện tại vận hành thị trường điện.

15. Xác suất ngừng máy sự cố là xác suất bất khả dụng do nguyên nhân sự cố của một tổ máy, được tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa số giờ ngừng máy sự cố trên tổng của số giờ khả dụng và số giờ ngừng máy sự cố.

Điều 4. Quy định chung về tính toán giá trị nước

1. Giá trị nước được tính toán, xác định đến độ phân giải từng tuần cho các hồ thủy điện có khả năng điều tiết trên một tuần trong hệ thống điện quốc gia. 

2. Tính toán giá trị nước cho các hồ thủy điện bao gồm tính toán giá trị nước cho các tuần trong năm tới, tháng tới và giá trị nước tuần tới.

3. Trách nhiệm tính toán giá trị nước cho các hồ thủy điện trong hệ thống điện quốc gia:

a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thu thập, chuẩn bị số liệu đầu vào cần thiết; sử dụng mô hình tính toán giá trị nước, tính toán giá trị nước năm tới, tháng tới và tuần tới của các hồ thủy điện trong hệ thống điện quốc gia;

b) Đơn vị phát điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các thông số vận hành và kế hoạch sửa chữa của nhà máy theo quy định tại Chương III Quy trình này;

c) Đơn vị mua buôn duy nhất có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện giá nhiên liệu dự kiến và tiến độ công trình mới theo quy định tại Chương III Quy trình này;

d) Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thông số vận hành, kế hoạch sửa chữa đường dây liên kết và tiến độ công trình mới theo quy định tại Chương III Quy trình này.

Chương 2.
MÔ HÌNH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC
Điều 5. Mô hình tính toán giá trị nước

1. Mô hình tính toán giá trị nước là hệ thống phần mềm tính toán phối hợp tối ưu thủy nhiệt điện được sử dụng để tính toán giá trị nước với chu kỳ tính toán tối thiểu là 01 (một) năm và độ phân giải tối thiểu là 05 (năm) khối phụ tải một tuần.

2. Bài toán phối hợp tối ưu thủy nhiệt điện trong mô hình tính toán giá trị nước đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Hàm mục tiêu của bài toán phối hợp tối ưu thủy nhiệt điện trong mô hình tính toán giá trị nước là tối thiểu hóa tổng chi phí biến đổi của các nhà máy nhiệt điện và các khoản tiền phạt vi phạm ràng buộc trong một chu kỳ tính toán trên toàn hệ thống. Hàm mục tiêu của bài toán được mô tả chi tiết tại Phụ lục 1 Quy trình này;

b) Bài toán phối hợp tối ưu thủy nhiệt điện trong mô hình tính toán giá trị nước phải mô phỏng được các ràng buộc trong vận hành nhà máy điện và hệ thống điện. Các ràng buộc này được quy định chi tiết tại Quy trình này.

Điều 6. Số liệu đầu vào mô hình tính toán giá trị nước

Số liệu đầu vào phục vụ tính toán giá trị nước bao gồm:

1. Phụ tải hệ thống.

2. Thông số nhà máy thủy điện.

3. Thủy văn.

4. Thông số nhà máy nhiệt điện.

5. Nhiên liệu.

6. Đường dây 500/220kV liên kết hệ thống điện miền.

7. Lịch sửa chữa.

8. Tiến độ công trình mới.

9. Số liệu chung của thị trường điện.

Điều 7. Kết quả mô hình tính toán giá trị nước

Kết quả của mô hình tính toán giá trị nước bao gồm:

1. Sản lượng điện phát theo từng khối phụ tải của các nhà máy nhiệt điện và thủy điện (GWh).

2. Mực nước vào thời điểm cuối tuần của các nhà máy thủy điện có hồ điều tiết trên 01 tuần (m).

3. Giá trị nước từng tuần của các nhà máy thủy điện (đồng/kWh). 

4. Công suất khả dụng từng tuần của các tổ máy (MW).

5. Chi phí biến đổi từng tuần của các tổ máy nhiệt điện (đồng/kWh).

Chương 3.
SỐ LIỆU ĐẦU VÀO CHO TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC
Điều 8. Phụ tải hệ thống

1. Số liệu dự báo phụ tải từng giờ của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện ba miền (Bắc, Trung, Nam) trong 52 tuần đầu tiên của chu kỳ tính toán được thu thập và xử lý theo quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện.

2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm quy đổi phụ tải dự báo từng giờ thành các khối phụ tải trong tuần. Phương pháp quy đổi phụ tải từng giờ thành khối phụ tải trong tuần được quy định chi tiết tại Phụ lục 3 Quy trình này.

Điều 9. Thông số nhà máy thủy điện

Thông số nhà máy thủy điện được thu thập và xử lý theo quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện.

Điều 10. Thủy văn

Số liệu thủy văn được thu thập và xử lý theo quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện. 

Điều 11. Thông số nhà máy nhiệt điện

Thông số nhà máy nhiệt điện được thu thập và xử lý theo quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện.

Điều 12. Nhiên liệu

Số liệu nhiên liệu được thu thập và xử lý theo quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện.

Điều 13. Đường dây liên kết hệ thống điện miền

Số liệu đường dây liên kết hệ thống điện miền được thu thập và xử lý theo quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện.

Điều 14. Lịch sửa chữa

1. Số liệu lịch sửa chữa được thu thập và xử lý theo quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện.

2. Trong mô hình tính toán giá trị nước, lịch sửa chữa được mô phỏng như sau:

a) Đối với các nhà máy điện, lịch sửa chữa được thể hiện dưới dạng công suất khả dụng tương đương hàng tuần của nhà máy;

b) Đối với các đường dây liên kết, lịch sửa chữa được thể hiện dưới dạng giới hạn truyền tải của đường dây đó. 

3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:

a) Tính toán công suất khả dụng tương đương hàng tuần của các nhà máy điện dựa trên lịch sửa chữa đã được duyệt. Phương pháp tính toán công suất khả dụng tương đương hàng tuần của nhà máy điện được quy định chi tiết tại Phụ lục 4 Quy trình này;

b) Tính toán giới hạn truyền tải của các đường dây liên kết căn cứ trên lịch sửa chữa được phê duyệt.

Điều 15. Tiến độ công trình mới

Số liệu tiến độ công trình mới được thu thập và xử lý theo quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện.

Điều 16. Số liệu chung của thị trường điện

Số liệu chung của thị trường điện được thu thập và xử lý theo quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện.

Chương 4.
TRÌNH TỰ VÀ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC
Điều 17. Trình tự và kết quả tính toán giá trị nước năm tới

1. Quy định chung về tính toán giá trị nước năm tới:

a) Chu kỳ tính toán giá trị nước năm tới là 52 tuần tính từ ngày đầu tiên của năm N có xét đến 03 năm tiếp theo;

b) Số liệu đầu vào của 03 năm tiếp theo được lấy bằng số liệu của 52 tuần đầu tiên;

c) Mực nước tại thời điểm bắt đầu chu kỳ tính toán là mức nước dự kiến được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán, cập nhật dựa trên mức nước thực tế của từng hồ tại thời điểm tính toán và lượng nước cần sử dụng từ thời điểm tính toán đến thời điểm bắt đầu chu kỳ tính toán;

d) Kết quả tính toán giá trị nước 52 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán được sử dụng trong quá trình lập kế hoạch vận hành năm tới.

2. Theo thời gian biểu quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán giá trị nước năm tới theo trình tự sau:

a) Tính toán và cập nhật các số liệu cần thiết vào mô hình tính toán giá trị nước;

b) Tính toán giá trị nước năm tới bằng mô hình tính toán giá trị nước;

c) Xuất kết quả, kiểm tra và đánh giá kết quả tính toán giá trị nước năm tới.

3. Kết quả tính toán giá trị nước phục vụ quá trình lập kế hoạch vận hành năm tới bao gồm các số liệu sau:

a) Giá trị nước 52 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán của các nhà máy thủy điện (đồng/kWh);

b) Sản lượng điện phát 52 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán của các nhà máy thủy điện (GWh);

c) Công suất khả dụng 52 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán của các tổ máy (MW);

Điều 18. Trình tự và kết quả tính toán giá trị nước tháng tới

1. Quy định chung về tính toán giá trị nước tháng tới

a) Chu kỳ tính toán giá trị nước tháng tới là 52 tuần tính từ ngày đầu tiên của tháng M có xét đến 03 năm tiếp theo;

b) Số liệu đầu vào của 03 năm tiếp theo được lấy bằng số liệu của 52 tuần đầu tiên;

c) Mực nước tại thời điểm bắt đầu chu kỳ tính toán là mức nước được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán, cập nhật dựa trên mức nước thực tế của từng hồ tại thời điểm tính toán và lượng nước cần sử dụng từ thời điểm tính toán đến thời điểm bắt đầu chu kỳ tính toán;

d) Kết quả tính toán giá trị nước của 05 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán được sử dụng trong quá trình lập kế hoạch vận hành tháng tới.

2. Theo thời gian biểu quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán giá trị nước tháng tới theo trình tự sau:

a) Tính toán và cập nhật các số liệu cần thiết vào mô hình tính toán giá trị nước;

b) Tính toán giá trị nước tháng tới bằng mô hình tính toán giá trị nước;

c) Xuất kết quả, kiểm tra và đánh giá kết quả tính toán giá trị nước tháng tới.

3. Kết quả tính toán giá trị nước phục vụ quá trình lập kế hoạch vận hành tháng tới bao gồm các số liệu sau:

a) Giá trị nước 05 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán của các nhà máy thủy điện (đồng/kWh);

b) Sản lượng điện phát 05 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán của các nhà máy thủy điện (GWh);

c) Công suất khả dụng 05 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán của các tổ máy (MW);

d) Mực nước từng tuần trong chu kỳ tính toán của các nhà máy thủy điện (m).

Điều 19. Trình tự và kết quả tính toán giá trị nước tuần tới

1. Quy định chung về tính toán giá trị nước tuần tới

a) Chu kỳ tính toán giá trị nước tuần tới là 52 tuần tính từ ngày đầu tiên của tuần T có xét đến 03 năm tiếp theo;

b) Số liệu đầu vào của 03 năm tiếp theo được lấy bằng số liệu của 52 tuần đầu tiên;

c) Mực nước tại thời điểm bắt đầu chu kỳ tính toán là mức nước được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán, cập nhật dựa trên mức nước thực tế của từng hồ tại thời điểm tính toán và lượng nước cần sử dụng từ thời điểm tính toán đến thời điểm bắt đầu chu kỳ tính toán;

d) Kết quả tính toán giá trị nước của 01 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán được sử dụng trong quá trình xác định giới hạn giá chào và biểu đồ phát của nhà máy thủy điện trong tuần tới.

2. Theo thời gian biểu quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán giá trị nước tuần tới theo trình tự sau:

a) Tính toán và cập nhật các số liệu cần thiết vào mô hình tính toán giá trị nước;

b) Tính toán giá trị nước tuần tới bằng mô hình tính toán giá trị nước;

c) Xuất kết quả, kiểm tra và đánh giá kết quả tính toán giá trị nước tuần tới.

3. Kết quả tính toán giá trị nước tuần tới bao gồm các số liệu sau:

a) Giá trị nước 01 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu (đồng/kWh);

b) Sản lượng điện phát 01 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu (GWh);

c) Giá trị nước 01 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán của các nhóm nhà máy thủy điện bậc thang (đồng/kWh);

d) Giá trị nước 01 tuần đầu tiên trong chu kỳ tính toán của các nhà máy thủy điện khác có hồ chứa điều tiết trên 01 tuần (đồng/kWh);

đ) Mực nước từng tuần trong chu kỳ tính toán của các nhà máy thủy điện (m)./.

PHỤ LỤC 1
HÀM MỤC TIÊU CỦA BÀI TOÁN PHỐI HỢP TỐI ƯU THỦY NHIỆT ĐIỆN TRONG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán giá trị nước)

Hàm mục tiêu của bài toán phối hợp tối ưu thủy nhiệt điện trong mô hình tính toán giá trị nước là tối thiểu hóa tổng chi phí biến đổi của các nhà máy nhiệt điện và các khoản tiền phạt vi phạm ràng buộc trong một chu kỳ tính toán trên toàn hệ thống.

Mô hình tính toán giá trị nước tiếp cận bài toán phối hợp tối ưu thủy nhiệt điện theo hướng phân tích Tổng chi phí biến đổi thành Chi phí vận hành tức thời và Chi phí vận hành tương lai. Từ đó, hàm mục tiêu của bài toán phối hợp tối ưu thủy - nhiệt điện là tối thiểu hóa tổng của chi phí vận hành tức thời và chi phí vận hành tương lai.

[image: image1.wmf]Min

FCF

ICF

TC

Þ

+

=


Trong đó:

	 [image: image2.wmf]TC

:
	Tổng chi phí biến đổi trong toàn chu kỳ tính toán;

	 [image: image3.wmf]ICF

:
	Hàm chi phí tức thời:

	
	[image: image4.wmf](

)

(

)

t

tk

K

k

J

j

g

c

j

g

j

c

ICF

d

d

´

+

´

=

å

å

=

=

1

1



	 [image: image5.wmf]K

:
	Số khối phụ tải;

	 [image: image6.wmf]J

:
	Số nhà máy nhiệt điện;

	 [image: image7.wmf]j

c

:
	Chi phí vận hành nhà máy nhiệt điện [image: image8.wmf]j

 ($/MWh);

	 [image: image9.wmf](

)

j

g

tk

:
	Điện năng phát của nhà máy [image: image10.wmf]j

 trong khối phụ tải [image: image11.wmf]k

 trong giai đoạn [image: image12.wmf]t

 (MWh);

	 [image: image13.wmf]d

c

:
	Hệ số vi phạm ràng buộc vận hành;

	 [image: image14.wmf]t

g

d

:
	Lượng ràng buộc vi phạm trong giai đoạn [image: image15.wmf]t

;

	 [image: image16.wmf]FCF

:
	Hàm chi phí tương lai:

	
	[image: image17.wmf](

)

t

t

t

a

v

FCF

,

1

1

+

+

=

a



	 [image: image18.wmf]1

+

t

a

:
	Chi phí tương lai, tính từ giai đoạn [image: image19.wmf]1

+

t

 đến cuối chu kỳ tính toán;

	 [image: image20.wmf]1

+

t

v

:
	Thể tích hồ chứa vào thời điểm cuối giai đoạn [image: image21.wmf]t

 (106 m3 );

	 [image: image22.wmf]t

a

:
	Lượng nước về hồ trong giai đoạn [image: image23.wmf]t

 (106 m3 ).


PHỤ LỤC 2
RÀNG BUỘC CỦA BÀI TOÁN PHỐI HỢP TỐI ƯU THỦY - NHIỆT ĐIỆN TRONG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán giá trị nước)

Các ràng buộc trong mô hình tính toán giá trị nước được phân làm hai loại như sau:

1. Ràng buộc bắt buộc

a) Phương trình cân bằng nước;

b) Giới hạn thể tích hồ chứa;

c) Lưu lượng chạy máy tối đa nhà máy thủy điện;

d) Lưu lượng chạy máy tối thiểu nhà máy thủy điện;

đ) Giới hạn công suất phát tối đa nhà máy nhiệt điện;

e) Phương trình cân bằng nguồn - tải;

g) Giới hạn công suất truyền tải trên đường dây liên kết.

2. Ràng buộc tùy chọn

a) An ninh hồ chứa thủy điện (thể tích báo động, thể tích điều tiết lũ, thể tích đảm bảo);

b) Giới hạn tổng lượng nước chảy xuống hạ lưu (nước chạy máy và nước xả);

c) Khả năng điều tiết của các thủy điện dòng sông;

d) Tưới tiêu phục vụ nông nghiệp;

đ) Nhà máy nhiệt điện phải phát;

e) Giới hạn nhiên liệu cung cấp cho nhà máy nhiệt điện;

g) Công suất phát tối thiểu của một nhóm nhà máy nhiệt điện;

h) Giới hạn công suất phát của một nhóm nhà máy (cả thủy điện, nhiệt điện);

i) Nhà máy nhiệt điện với nhiều loại nhiên liệu;

k) Huy động tổ máy nhiệt điện (theo từng giai đoạn, theo từng khối tải).

PHỤ LỤC 3
QUY ĐỔI PHỤ TẢI TỪNG GIỜ THÀNH CÁC KHỐI PHỤ TẢI TRONG TUẦN
(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán giá trị nước)

1. Nguyên tắc quy đổi

Việc quy đổi phụ tải từng giờ thành các khối phụ tải trong tuần được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Phụ tải mỗi tuần được chia thành năm khối phụ tải. Mỗi khối phụ tải tương ứng với sản lượng phụ tải trong khoảng thời gian quy định như sau:

	Khối (k)
	1
	2
	3
	4
	5

	[image: image24.wmf](

)

k

t

%


	5%
	15%
	30%
	30%
	20%


Trong đó:

Khối 1: Khối ứng với phần phụ tải đỉnh;

Khối 2, 3, 4, 5: Các khối lần lượt ứng với các phần phụ tải tiếp theo.

b) Việc quy đổi phải đảm bảo tổng sản lượng phụ tải trong các khối bằng tổng sản lượng phụ tải trong tuần đó.

2. Trình tự thực hiện

a) Từ công suất phụ tải hệ thống điện quốc gia dự báo của 168 (một trăm sáu mươi tám) giờ trong tuần, sắp xếp lại theo thứ tự từ lớn đến bé:

[image: image25.wmf]{

}

{

}

(

)

168

1

,

168

1

K

K

=

=

Þ

j

i

P

P

tt

j

i


Trong đó: 

[image: image26.wmf]i

P

: Công suất phụ tải hệ thống điện quốc gia giờ thứ i trong tuần;

[image: image27.wmf]tt

j

P

: Công suất phụ tải hệ thống điện quốc gia đã được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, đứng ở vị trí j.

[image: image28.png]1200
1000
s00
w00
00
200

12

16

1200
1000

00

B

00

200

12

16

20





Sắp xếp theo thứ tự

b) Tính toán từng khối phụ tải trong tuần:

[image: image29.wmf](

)

5

1

,

168

1

)

(

K

K

=

=

=

å

Î

k

j

P

A

k

J

j

tt

j

k


Trong đó:

[image: image30.wmf]k

A

: Sản lượng phụ tải trong khối phụ tải thứ k;

[image: image31.wmf](

)

k

J

: Tập hợp các giá trị công suất phụ tải nằm trong khối phụ tải thứ k ứng với khoảng thời gian [image: image32.wmf](

)

k

t

%

;

[image: image33.wmf](

)

k

t

%

: Khoảng thời gian của khối phụ tải thứ k, tính bằng % thời gian trong 1 tuần.

c) Lập lại bước a, b cho phụ tải các tuần còn lại trong toàn bộ chu kỳ tính toán.

3. Ví dụ minh họa

a) Giả sử có phụ tải dự báo cho 1 tuần (168 giờ) như sau:

	Giờ
	P
	Giờ
	P
	Giờ
	P
	Giờ
	P
	Giờ
	P
	Giờ
	P
	Giờ
	P

	1
	3,124
	25
	3,050
	49
	3,105
	73
	3,187
	97
	3,356
	121
	3,289
	145
	3,352

	2
	2,906
	26
	3,007
	50
	2,889
	74
	3,107
	98
	3,163
	122
	3,163
	146
	3,202

	3
	2,987
	27
	3,011
	51
	2,871
	75
	3,116
	99
	3,157
	123
	3,181
	147
	3,248

	4
	2,832
	28
	2,880
	52
	2,796
	76
	3,081
	100
	3,122
	124
	3,179
	148
	3,215

	5
	3,002
	29
	2,963
	53
	2,906
	77
	3,213
	101
	3,283
	125
	3,306
	149
	3,425

	6
	3,618
	30
	3,369
	54
	3,900
	78
	3,999
	102
	3,926
	126
	4,144
	150
	4,199

	7
	4,355
	31
	4,151
	55
	4,603
	79
	4,737
	103
	4,459
	127
	4,731
	151
	4,735

	8
	4,558
	32
	4,384
	56
	4,628
	80
	4,800
	104
	4,484
	128
	4,922
	152
	4,825

	9
	4,620
	33
	4,519
	57
	5,008
	81
	4,994
	105
	4,776
	129
	5,010
	153
	5,016

	10
	5,348
	34
	5,081
	58
	5,513
	82
	5,485
	106
	5,352
	130
	5,159
	154
	5,588

	11
	5,813
	35
	5,465
	59
	5,932
	83
	6,113
	107
	5,844
	131
	6,076
	155
	5,979

	12
	4,349
	36
	4,178
	60
	4,579
	84
	4,651
	108
	4,274
	132
	4,649
	156
	4,868

	13
	4,186
	37
	3,788
	61
	4,295
	85
	4,407
	109
	4,151
	133
	4,372
	157
	4,359

	14
	4,264
	38
	3,989
	62
	4,541
	86
	4,564
	110
	4,511
	134
	4,694
	158
	4,581

	15
	4,380
	39
	4,353
	63
	4,663
	87
	4,638
	111
	4,761
	135
	4,788
	159
	4,833

	16
	4,939
	40
	4,700
	64
	4,884
	88
	5,135
	112
	5,228
	136
	5,260
	160
	5,129

	17
	6,215
	41
	6,132
	65
	5,952
	89
	6,352
	113
	6,512
	137
	6,584
	161
	6,373

	18
	7,104
	42
	6,818
	66
	7,416
	90
	7,365
	114
	7,380
	138
	7,485
	162
	7,474

	19
	6,257
	43
	6,066
	67
	6,620
	91
	6,476
	115
	6,498
	139
	6,580
	163
	6,593

	20
	5,634
	44
	5,487
	68
	5,860
	92
	6,030
	116
	5,801
	140
	5,854
	164
	5,967

	21
	4,908
	45
	4,667
	69
	5,212
	93
	4,880
	117
	5,206
	141
	5,208
	165
	5,360

	22
	4,029
	46
	3,997
	70
	4,392
	94
	4,234
	118
	4,568
	142
	4,399
	166
	4,833

	23
	3,818
	47
	3,616
	71
	3,978
	95
	3,775
	119
	3,894
	143
	3,985
	167
	4,172

	24
	3,235
	48
	3,090
	72
	3,332
	96
	3,377
	120
	3,347
	144
	3,551
	168
	3,575


b) Sắp xếp phụ tải từng giờ theo thứ tự phụ tải từ cao xuống thấp:

	STT
	P
	STT
	P
	STT
	P
	STT
	P
	STT
	P
	STT
	P
	STT
	P

	1
	7,485
	25
	5,967
	49
	5,129
	73
	4,667
	97
	4,359
	121
	3,818
	145
	3,179

	2
	7,474
	26
	5,952
	50
	5,081
	74
	4,663
	98
	4,355
	122
	3,788
	146
	3,163

	3
	7,416
	27
	5,932
	51
	5,016
	75
	4,651
	99
	4,353
	123
	3,775
	147
	3,163

	4
	7,380
	28
	5,860
	52
	5,010
	76
	4,649
	100
	4,349
	124
	3,618
	148
	3,157

	5
	7,365
	29
	5,854
	53
	5,008
	77
	4,638
	101
	4,295
	125
	3,616
	149
	3,124

	6
	7,104
	30
	5,844
	54
	4,994
	78
	4,628
	102
	4,274
	126
	3,575
	150
	3,122

	7
	6,818
	31
	5,813
	55
	4,939
	79
	4,620
	103
	4,264
	127
	3,551
	151
	3,116

	8
	6,620
	32
	5,801
	56
	4,922
	80
	4,603
	104
	4,234
	128
	3,425
	152
	3,107

	9
	6,593
	33
	5,634
	57
	4,908
	81
	4,581
	105
	4,199
	129
	3,377
	153
	3,105

	10
	6,584
	34
	5,588
	58
	4,884
	82
	4,579
	106
	4,186
	130
	3,369
	154
	3,090

	11
	6,580
	35
	5,513
	59
	4,880
	83
	4,568
	107
	4,178
	131
	3,356
	155
	3,081

	12
	6,512
	36
	5,487
	60
	4,868
	84
	4,564
	108
	4,172
	132
	3,352
	156
	3,050

	13
	6,498
	37
	5,485
	61
	4,833
	85
	4,558
	109
	4,151
	133
	3,347
	157
	3,011

	14
	6,476
	38
	5,465
	62
	4,833
	86
	4,541
	110
	4,151
	134
	3,332
	158
	3,007

	15
	6,373
	39
	5,360
	63
	4,825
	87
	4,519
	111
	4,144
	135
	3,306
	159
	3,002

	16
	6,352
	40
	5,352
	64
	4,800
	88
	4,511
	112
	4,029
	136
	3,289
	160
	2,987

	17
	6,257
	41
	5,348
	65
	4,788
	89
	4,484
	113
	3,999
	137
	3,283
	161
	2,963

	18
	6,215
	42
	5,260
	66
	4,776
	90
	4,459
	114
	3,997
	138
	3,248
	162
	2,906

	19
	6,132
	43
	5,228
	67
	4,761
	91
	4,407
	115
	3,989
	139
	3,235
	163
	2,906

	20
	6,113
	44
	5,212
	68
	4,737
	92
	4,399
	116
	3,985
	140
	3,215
	164
	2,889

	21
	6,076
	45
	5,208
	69
	4,735
	93
	4,392
	117
	3,978
	141
	3,213
	165
	2,880

	22
	6,066
	46
	5,206
	70
	4,731
	94
	4,384
	118
	3,926
	142
	3,202
	166
	2,871

	23
	6,030
	47
	5,159
	71
	4,700
	95
	4,380
	119
	3,900
	143
	3,187
	167
	2,832

	24
	5,979
	48
	5,135
	72
	4,694
	96
	4,372
	120
	3,894
	144
	3,181
	168
	2,796


c) Tính số giờ trong từng khối phụ tải theo quy định về số phần trăm (%) thời gian trong 01 tuần:

	Khối (k)
	1
	2
	3
	4
	5

	[image: image34.wmf](

)

k

t

%


	5%
	15%
	30%
	30%
	20%

	[image: image35.wmf](

)

k

t

 - giờ
	8.4
	25.2
	50.4
	50.4
	33.6


* Lưu ý: 

Số giờ 8,4 (giờ) cho khối phụ tải thứ 1 có nghĩa phụ tải trong khối 1 gồm có phụ tải của 8 giờ đầu và 0,4 phụ tải của giờ thứ 9;

Số giờ cho các khối phu tải khác được hiểu theo nghĩa tương tự.

d) Tính sản lượng từng khối phụ tải ứng với số giờ tương ứng ta sẽ được giá trị phụ tải cho từng khối phụ tải:

	Khối (k)
	1
	2
	3
	4
	5

	[image: image36.wmf](

)

k

A

 - MWh
	60,299
	154,209
	248,916
	203,388
	103,544


PHỤ LỤC 4
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT KHẢ DỤNG TƯƠNG ĐƯƠNG NHÀ MÁY ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quy trình tính toán giá trị nước)

1. Nguyên tắc tính toán

Việc tính toán công suất khả dụng tương đương nhà máy điện được thực hiện theo nguyên tắc công suất khả dụng tương đương của nhà máy điện trong một tuần tỉ lệ với số thời gian khả dụng của nhà máy điện (không có công tác sửa chữa) trong tuần đó.

2. Trình tự thực hiện

a) Cập nhật lịch sửa chữa từng tổ máy của Đơn vị phát điện;

b) Tính toán số thời gian khả dụng của tổ máy trong một tuần;

c) Tính toán công suất khả dụng tương đương của tổ máy trong tuần:

[image: image37.wmf]168

168

1

max

å

=

=

j

i

j

i

kd

P

P


Trong đó:

[image: image38.wmf]i

kd

P

: Công suất khả dụng tương đương của tổ máy i;

[image: image39.wmf]i

P

max

: Công suất khả dụng của tổ máy i trong giờ j, có xét đến lịch sửa chữa của tổ máy;

[image: image40.wmf]i

: Chỉ số tổ máy;

[image: image41.wmf]j

: Chỉ số giờ.

d) Tính toán tổng công suất khả dụng tương đương của nhà máy:

[image: image42.wmf]å

=

=

I

i

i

kd

kd

P

P

1


Trong đó:

[image: image43.wmf]kd

P

:Công suất khả dụng tương đương của nhà máy;

[image: image44.wmf]i

kd

P

: Công suất khả dụng tương đương của tổ máy [image: image45.wmf]i

;

[image: image46.wmf]I

: Số tổ máy thuộc nhà máy;

[image: image47.wmf]i

: Chỉ số tổ máy.

PHỤ LỤC 5
SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quy trình tính giá trị nước)

[image: image48.png]Céc don vi tham gia TTD cung chp
thong tin theo quy dinh

Yéu chu cung
cip lai 56 lign

Kiém tra 56 ligu
cung cip

Tinh toén va cip nhat b ligu dhu vao
mb hinh tinh todn gié tri mrde

Chay mb hinh
tinh todn gid tri mrée

Kiém tra va dénh
gid két qui tinh todn




MỤC LỤC
Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Quy định chung về tính toán giá trị nước

Chương II MÔ HÌNH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC

Điều 5. Mô hình tính toán giá trị nước

Điều 6. Số liệu đầu vào mô hình tính toán giá trị nước

Điều 7. Kết quả mô hình tính toán giá trị nước

Chương III SỐ LIỆU ĐẦU VÀO CHO TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC

Điều 8. Phụ tải hệ thống

Điều 9. Thông số nhà máy thủy điện

Điều 10. Thủy văn

Điều 11. Thông số nhà máy nhiệt điện

Điều 12. Nhiên liệu

Điều 13. Đường dây liên kết hệ thống điện miền

Điều 14. Lịch sửa chữa

Điều 15. Tiến độ công trình mới

Điều 16. Số liệu chung của thị trường điện

Chương IV TRÌNH TỰ VÀ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC

Điều 17. Trình tự và kết quả tính toán giá trị nước năm tới

Điều 18. Trình tự và kết quả tính toán giá trị nước tháng tới

Điều 19. Trình tự và kết quả tính toán giá trị nước tuần tới

Phụ lục 1 HÀM MỤC TIÊU CỦA BÀI TOÁN PHỐI HỢP TỐI ƯU THỦY NHIỆT ĐIỆN TRONG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC

Phụ lục 2 RÀNG BUỘC CỦA BÀI TOÁN PHỐI HỢP TỐI ƯU THỦY - NHIỆT ĐIỆN TRONG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC

Phụ lục 3 QUY ĐỔI PHỤ TẢI TỪNG GIỜ THÀNH CÁC KHỐI PHỤ TẢI TRONG TUẦN

Phụ lục 4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT KHẢ DỤNG TƯƠNG ĐƯƠNG NHÀ MÁY ĐIỆN

Phụ lục 5 SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC

PAGE  

